附件一：

微课视频课程制作参数及评分标准

一、视频拍摄要求 制作单个微课视频时长为5-10分钟,视频总时长500分钟。制作3门课程的课程简介视频。 二、策划设计要求 1.策划师/编导需根据微课内容设计选择最佳的呈现方式。 2.清晰明确的示意出内容的流程、重难点、知识点、逻辑关系等；清晰明确地描述出内容的呈现效果、拍摄手法； 三、拍摄要求 1.录制方式及设备 （1）视频拍摄模式：视频拍摄模式包括外景拍摄、课堂拍摄、情境还原等。需提供专业录制摄影棚录，摄影棚光线充足、环境安静、整洁、贴合教学内容需求，可衬托被摄主体。避免在镜头中出现有广告嫌疑或与教学无关的标识与内容。 （2）根据视频内容视情况采用单机位、多机位拍摄、航拍等拍摄方式；定点拍摄使用三脚架等稳定辅材，进行拍摄视情况使用轨道、稳定器、专业影视灯光等辅助器材； （3）录像设备：摄像机要求使用高清数字设备。 （4）录音设备：使用若干专业电容麦克风进行单人收音，保证录音质量，没有杂音。 2.现场导演要求 （1）现场导演/摄影师需全程指导教师展示，动作标准、规范，果断明了；讲解精炼、声音清晰，状态积极、自信。 3.拍摄技术要求 （1）拍摄的画面构图主体清晰，表达明确，合理运用基础构图法则。 （2）景别选择合理，成组，能按照脚本设计进行构图拍摄。 （3）白平衡正常，不偏色，不影响后期制作；画面光比均匀，能营造一定画面质感。 （3）动线设计合理，能够符合脚本需求，推拉摇移的速度与时机需把控得当。保持画面全程稳定，水平、不抖动、焦点合实。 （5）保证所有需要收集的音源全程收录并满足技术要求。声音不失真、音量保持在-6dB至+12dB之间，码率频率符合制作要求。 （6）多媒体课件的制作及录制 拍摄时应针对实际情况选择适当的拍摄方式，与平面设计师统筹，确保成片中的多媒体演示及板书完整、清晰。 4.服装道具化妆要求 （1）需提供化妆服务，并全程跟妆。 （2）对被摄人员提供服装穿着建议。 （3）实景外景拍摄时需对场景进行有效设计，规避不美观的元素。 （4）道具的布置需与被摄内容相符。 四、后期制作技术要求 1．片头片尾不超过10秒，包括采购人需呈现的信息（LOGO、课程名称、讲次、主讲教师姓名、专业技术职务、版权单位、制作单位、录制时间等信息）；片头片尾特效的实现须流畅、合理、图像清晰，具有较强的可视性。 2.后期剪辑需遵守镜头语言规则、节奏合理稳定，符合内容需要。需进行校色调色工作，使画面色彩呈现准确、美观。 3.包装制作 （1）AE包装：需根据已定脚本选择包装形式，包装制作需配色美观，有较高可视性，遵守“教学性”与“艺术性”的统一原则。 4.字幕制作 （1）字幕应该具有良好的可读性，用字必须准确无误，不使用繁体字，字幕中不得出现不雅用语。 （2）只有书名号及书名号中的标点、间隔号、连接号、具有特殊含意的词语的引号可以出现在字幕中，每屏字幕用空格代替标点表示语气停顿，以内容为断句的依据。 （3）字幕应该与画面内容有良好的同步。 5.音视频信号源 （1）稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制信号必须连续：图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定； （2）信噪比：图像信噪比不低于55dB，无明显杂波； （3）色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差； （4）视频电平：视频全讯号幅度为1Ⅴp-p，最大不超过1.1Ⅴp-p。其中，消隐电平为0V时，白电平幅度0.7Ⅴp-p，同步信号-0.3V，色同步信号幅度0.3Vp-p(以消隐线上下对称)，全片一致。 （5）声道：中文内容音频信号记录于第1声道，音乐、音效、同期声记录于第2声道，若有其他文字解说记录于第3声道（如录音设备无第3声道，则录于第2声道）。 （6）电平指标：-2db—-8db声音应无明显失真、放音过冲、过弱；音频信噪比不低于48db； （7）声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷； （8）伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。 五、后期制作要求 1.视频压缩格式及技术参数 （1）要求采用 MP4格式封装（视频编码格式：H.264/AVC（MPEG-4 Part10）；音频编码格式：AAC（MPEG4 Part3）保证视频能支持PC端和手机端观看，文件大小在500M以内。 （2）视频码流率：动态码流的最高码率不高于2000Kbps，最低码率不得低于1024Kbps； （3）视频分辨率及画幅宽高比：分辨率设定为1920×1080，宽高比设定为16:9； （4）视频帧率为25帧/秒，扫描方式采用逐行扫描。 2.音频压缩格式及技术参数 （1）采样率48KHz，音频码流率128Kbps(恒定)，音频压缩采用AAC（MPEG4 Part3）格式编码。 （2）必须是双声道，必须做混音处理，微课中的声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显失真、放音过冲、过弱。解说声与现场声、背景音乐无明显比例失调，音频信噪比不低于48dB。 六、版权要求 ▲1.制作完成的视频为原创作品，所有版权归采购人所有。 2.制作所使用的所有素材均有合法使用权，不能产生版权纠纷的问题。 - 3.如发生版权纠纷，由中标供应商负责。